# TEXACO PINNACLE EP 220

## Описание

PINNACLE EP - это редукторные масла высшего качества на полностью синтетическом базовом масле, разработанные для использования в передвижном и стационарном оборудовании, работающем в условиях высоких, в т.ч. ударных, нагрузок, повышенных температур и высокой влажности.

PINNACLE EP выпускаются в классах вязкости:

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460

PINNACLE EP приготовлены на смеси термически стабильных ПАО и синтетических эфирных базовых масел и пакета противоизносных и противозадирных присадок. Эти масла стойки к пенообразованию и быстро выделяют воздух. Они неагрессивны по отношению к меди и предохраняют системы от коррозии. Их естественно высокий ИВ и низкая температура застывания обеспечивают улучшенные низкотемпературные свойства и пониженное падение вязкостного сопротивления при рабочих температурах по сравнению с минеральными маслами.

В эксплуатации Pinnacle EP обнаруживают:

- Превосходные EP характеристики

- Широкий диапазон рабочих температур благодаря высокому ИВ и низкой температуре застывания

- Быстрое воздухоотделение

- Улучшенную термическую стабильность

- Пять классов вязкости для различного применения

- Длительная антиокислительная стабильность

- Защита системы от коррозии

PINNACLE EP полностью совместимы с минеральными маслами, остатки которых могут присутствовать в системе.

PINNACLE EP имеют крайне низкий коэффициент трения, что снижает рабочую температуру, потери на трение, износ оборудования и продлевает срок службы масла.

Низкое усилие сдвига делает масла PINNACLE EP отличным выбором для использования в качестве энергосберегающего редукторного масла.

## Применение

PINNACLE EP широко применяются в передвижном и стационарном оборудовании. Эти масла особенно рекомендованы для оборудования, эксплуатирующегося при неблагоприятных условиях, когда от минеральных масел можно ожидать сокращенных интервалов замены. Типичное использование включает закрытые коробки передач, понижающие редуктора, подшипники скольжения и качения, шарнирные муфты, цепные передачи и зубчатые барабаны. Они применимы для прямозубых, конических и шевронных передач с использованием картерной, циркуляционной систем смазки и смазки разбрызгиванием.

## Стандарты и допуски

DIN 51517 часть 3 CLP

U.S. Steel Specification No. 224, American Gear Manufacturer's Association (AGMA) спецификации 250.04 и 251.02 для промышленных закрытых и открытых редукторов соответственно.

Одобрено David Brown (type H) без ограничений.

## Замечание

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

## Типовые характеристики

| ISO VG |  | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метод |  |  |  |  |  |
| Плотность 15 °C, кг/л | ASTM D1298 | 0.846 | 0.851 | 0.853 | 0.855 | 0.855 |
| Вязкость кинематическая, 40 °C | ISO 3104 | 95.6 | 157 | 217.8 | 318.6 | 449.6 |
| Вязкость кинематическая,100 °C | ISO 3104 | 14.3 | 20.48 | 25.82 | 35.43 | 47.22 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 155 | 152 | 151 | 158 | 164 |
| Цвет | ISO 2049 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Температура вспышки, 0С | ISO 2592 | 232 | 218 | 232 | 240 | 246 |
| Температура застывания, 0С | ISO 3016 | -54 | -50 | -48 | -39 | -39 |
| Кислотное число, мг KOH/г | ASTM D0664 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Коррозия меди, 3ч, 1000C | ASTM D0130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Нагрузка сваривания, Н | ASTM D2783 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Критическая нагрузка Timken OK, lbs | ASTM D2782 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр пятна износа, мм | ASTM D4172 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| FZG нагрузка разрушения, A/16.6/90 | DIN 51354 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
| FZG нагрузка разрушения, A/8.3/90 | DIN 51354 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
| Деэмульсация, 40-40, 820C, мин | ASTM D1401 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| Коррозия - дистилл.вода | ASTM D0665A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Коррозия - морская вода | ASTM D0665B | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |